|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18 линия, д.31, оф. 406-407; http:\\www.enko.spb.ru тел. (812) 332 9714, тел./факс. (812) 332 9710; e-mail: enko@enko.mail.ru |  |

Инв. № 70 /543

Проект Генерального плана

муниципального образования

Рождественское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Рождествено

2013 г.

Оглавление

1. Введение	3

2. Анализ современного состояния территории	5

3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию района и жизнедеятельность населения	18

4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера	26

5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	36

6. Защита населения в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера	39

# 1. Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области разработан на основе:

- Технического задания на подготовку Стратегии социально-экономического развития, проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Рождественского сельского поселения» муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.

- Исходных данных и требований, переданных ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 3919-2-5-3 от 11.05.2011).

- Проектной документации Генерального плана Рождественского сельского поселения.

- Характеристики пожарных депо (на начало 2009 г.), предоставленные ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» (письмо № 413-1-18 от 26.05.2009 г.).

- «Паспорта безопасности территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», предоставленный администрацией Рождественского сельского поселения.

- Сведений об источниках чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рождественского сельского поселения, предоставленные администрацией Рождественского поселения.

Заказчик – администрация муниципального образования «Рождественского сельского поселения» муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.),

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 01.04.2012 г.),

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 25.06.2012 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ, определением Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002 N 82-О);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012 г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- "СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010 г.);

- "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010 г.);

- НПБ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» НПБ 101-95;

- "НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25) (ред. от 23.05.2002);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 года «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» (ред. от 26.01.2012 г.);

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- Приказ МЧС России от 23 июня 1995 г. N 446 «О введении в действие положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 22.12.2004 N 6218).

# 2. Анализ современного состояния территории

Территориальное планирование, к которому относится Генеральный план Рождественского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого  развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

2.1.Краткое описание месторасположения района на территории субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование Рождественское сельское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Рождественское сельское поселение расположено в юго-западной части Гатчинского района. Поселение граничит на севере – с Большеколпанским сельским поселением, на северо-востоке – с Кобринским сельским поселением, на востоке – с Сиверским городским поселением, на юго-востоке – с Дружногорским городским поселением, на юге – с Лужским муниципальным районом, на западе – с Волосовским муниципальным районом.

Административным центром является село Рождествено. Границы муниципального образования Рождественское сельское поселение, его статус, а также перечень населённых пунктов в его составе установлены законом Ленинградской области от 16.12.2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В состав Рождественского сельского поселения входит 14 населенных пунктов – 1 поселок, 1 село и 12 деревень.

- Батово, деревня;

- Выра, деревня;

- Грязно, деревня;

- Даймище, деревня;

- Дивенский, поселок;

- Замостье, деревня;

- Ляды, деревня;

- Межно, деревня;

- Новое Поддубье, деревня;

- Поддубье, деревня;

- Рождествено, село

- Рыбицы, деревня;

- Старое Поддубье, деревня;

- Чикино, деревня.

Общая площадь Рождественского сельского поселения составляет 29059,4 га. В сельском поселении на 01.01.2011 года проживает 5617 чел. В административном центре поселения – с. Рождествено – 2135 чел. Кроме него, крупным населенным пунктом является д. Батово.

2.2. Топографо-геодезическая изученность территории

Специальные комплексные инженерно-геологические и геодезические работы на территории всего поселения не проводились. Территория недостаточно изучена в инженерно-геологическом отношении (ряд региональных работ, по геологической оценке охватывает территорию в масштабах 1:100 000 и мельче). На территории поселения инженерные изыскания осуществлялись только под объекты строительства (здания, автомобильные дороги, трубопроводы и др.). Последние изыскания относятся к началу 2000-х гг.

При подготовке Генерального плана использованы:

- Цифровое космическое изображение, ALOS (камера PRISM), 6 сцен, съемка апрель-май 2008 г., разрешение 2,8 м);

- землеустроительные карты, планы и схемы различных масштабов, предоставленные Заказчиком;

- цифровая топографическая основа М 1:25 000 на всю территорию Рождественского сельского поселения, выполнена ФГУП «Аэрогеодезия» в 2010 г. в местной системе координат 1964 г., ЦТК в формате ArcGis (материалы открытого пользования);

- топографическая съемка населенных пунктов Рождественского сельского поселения в масштабе 1:5000, выполнена ФГУП «Севзапгеоинформ» в 2008 г. в местной системе координат (МСК-64) в формате ArcGis, AutoCAD (материалы для служебного пользования, учетный №46-10, книга учета 547);

- растровые карты-схемы перераспределения земель М 1:10 000 (Отдел ФГУ «Кадастровая палата» по Гатчинскому району);

- электронные графические слои кадастрового деления территории (ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области, 2010 г.).

2.3.Природно-климатические условия

Климат поселения переходный от морского к континентальному. Зима сравнительно мягкая, с преимущественно пасмурной, неустойчивой погодой. Летом характерна неустойчивая умеренно-теплая и ясная погода. Средняя температура января −8 °C, июля +17 °C.

Территория находится в зоне избыточного увлажнения. За год в среднем выпадает 600 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в течение теплого периода года (с апреля по октябрь); максимальные месячные суммы приходятся на июль и август. Снежный покров не превышает 30-40 см. Преобладают юго-западные ветры.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIВ.

Климатические условия не вызывают ограничений для строительства и хозяйственной деятельности.

Поверхностные воды

Основным водным объектом на территории сельского поселения является река Оредеж. Она является притоком реки Луга и принадлежит к рекам равнинного типа, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового.

Исток реки Оредеж находится на южном склоне Силурийского плато у д. Донцо Волосовского муниципального района Ленинградской области. Она впадает в реку Луга у п. Плоское Лужского муниципального района. Длина реки составляет 192 км, из которых более 25 км (с 184 км до 158 км) она протекает по территории Рождественского сельского поселения.

Долина реки в верховьях до 177 км от устья выражена слабо, дальше ширина долины изменяется и ниже 170 км составляет 150-200 м. Пойма реки на территории поселения практически отсутствует.

Наивысший уровень половодья в верховьях превышает среднемеженный на 0,5-1 м. Его продолжительность 15-20 дней.

На территории Рождественского сельского поселения начинаются следующие притоки реки Оредеж: Черная, Веряжка, а также р. Дивенка, впадающая в озеро Орлинское и река Лутинка, впадающая в реку Ящера. Крупнейшим по площади водным объектом поселения является Чикинское водохранилище.

На реке Оредеж находятся два водохранилища образованные бывшими Даймищенской и Рождественской ГЭС. В настоящее время данные ГЭС не действуют, водохранилища регулируются.

Геологические и гидрогеологические условия

В основе палеозойских отложений лежат песчаники и синие кембрийские глины (возраст 600 млн. лет). Отложения девонской системы (270-320 млн. лет) представлены песчано-глинистой толщей с прослойками известняков и доломитов.

Современный рельеф сформирован главным образом в результате деятельности ледника в четвертичный период (1,5 млн. лет назад). Окончательно контуры современного рельефа образовались 4,5-5 тысяч лет назад.

Река Оредеж вскрывает геологические обнажения песков и песчаников среднего девона, в которых встречаются остатки окаменевшей фауны. Среднедевонские слабосцементированные песчаники и пески красного цвета местами косослоистые, с тонкими прослойками красных и бурых глин. Видимая толщина песков достигает 15-20 м.

В геологическом строении данного района принимают участие четвертичные, среднедевонские, ордовикские, кемброордовикские, кембрийские, протерозойские и архейские породы.

Четвертичные отложения представлены моренными песками, супесями и валунными суглинками мощностью от 3-х до 13 м.

Средний девон представлен песчаниками, песками, глинами и мергелями. Общая мощность изменяется от 32 до 85 м. На некоторых участках девон отсутствует.

Ордовикские отложения представлены неразделенной карбонатной толщей среднего отдела и песчаными породами нижнего. Мощность карбонатной толщи – 85 м. Песчаная толща нижнего ордовика и песчаные породы нижнего кембрия лежат на глубине 90 м.

Протерозойские глины залегают на глубине 281-414 м, а гдовские песчаники на 414-471 м. Последние лежат на кристаллическом фундаменте архея.

Подземные воды на данной территории приурочены к среднедевонским песчаным породам, к среднеордовикским карбонатным породам, пескам кембро-ордовика и песчаникам верхнего протерозоя.

Среднедевонский водоносный комплекс – первый от поверхности в данном районе не эксплуатируется, так как недостаточно водообилен, не стабилен в эксплуатации и подвержен загрязнению с поверхности.

Ордовикский водоносный комплекс эксплуатируется, однако водообильность непостоянна. Удельные дебеты скважин изменяются от 0,04 до 1,0 л/с.

Для водоснабжения наиболее пригоден кемброордовикский водоносный комплекс на глубинах 160-180 м. Здесь воды напорные, хорошего питьевого качества.

Воды, залегающие ниже, характеризуются высокой степенью минерализации, в связи с чем непригодны для питьевого водоснабжения.

Грунтовые воды залегают в пониженных местах на глубине 1,1-2,3 м.

Эрозионных процессов и оврагообразования не обнаружено.

Большая часть территории Рождественского сельского поселения является благоприятной для градостроительного освоения (около 53 % территории). К данной категории относятся волнистые пологонаклонные дренированные равнины, сложенные устойчивыми породами (валунные и безвалунные суглинки, глины, гравелистые и мелкозернистые пески), уклон поверхности не более 10 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

К ограниченно благоприятным для градостроительного освоения (около 31 % всей площади поселения) относятся территории, расположенные в юго-западной части поселения. Данные территории представляют собой плоские, слабоволнистые равнины, с близким залеганием грунтовых вод, периодически избыточным увлажнением и заболачиванием.

К территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения (около 16 %), следует отнести участки, приуроченные к районам долин рек. Для них характерны выходы коренных пород – известняков на поверхность, что определяет более активное развитие карстовых процессов. Кроме того, выделяются болотные комплексы с мощностью торфа более 0,5 м в южной и центральной части поселения.

Опасные физико-геологические процессы. Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории Рождественского сельского поселения следует отметить: подтопление, затопление, заболачивание, переработка берегов и др. эрозионные процессы. Переработка берегов и другие эрозионные процессы (оврагообразование, оползни) приурочены в целом к долинам рек. Подтопление территорий связано в основном с близким залеганием грунтовых вод (1-2 м). Подтопление характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах и котловинах. Выделяются также территории с развитием процессов заболачивание и торфообразования - достаточно крупные болота с мощностью торфа более 2 м и прилегающие к ним заболоченные территории. Пойменные участки рек подвергаются частичному затоплению в период прохождения половодий и паводков редкой повторяемости.

При дальнейшем освоении территории поселения необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий под конкретные объекты строительства.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным отдела природопользования и экологической безопасности Гатчинского муниципального района на территории Рождественского сельского поселения имеются месторождение доломитов («Сиверское» на востоке поселения), строительных песков (несколько участков имеющих распространение в северо-восточной и юго-восточной части поселения), глины («Рождествено», «Межно-1», «Межно-2» на востоке), торфа («Рождественское», «Чертеневское и Буданское» и ряд других месторождений), гажи («Батовский Мох»).

2.4.Современное использование территории

Муниципальное образование Рождественское сельское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области. На территории Рождественского сельского поселения расположено 14 населенных пунктов. Большая часть населенных пунктов расположена вдоль федеральной дороги Р-23, Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, которая образует меридиональную планировочную ось поселения. На ней располагаются населенные пункты: д. Поддубье, д. Выра, с. Рождествено. Широтной планировочной осью является дорога Кемполово - Губанцы - Калитино - Выра - Тосно - Шапки, соединяющая соседние муниципальные образования Гатчинского муниципального района, Ломоносовский, Волосовский и Тосненский муниципальные районы. Вдоль нее расположены такие населенные пункты как д. Межно и д. Выра. К западу от административного центра поселения находятся деревни Грязно, Батово, Даймище, Чикино и Ляды. По обеим сторонам от железнодорожной ветки: Санкт-Петербург-Луга-Псков, в южной части Рождественского сельского поселения расположен поселок Дивенский. Поселок расположен обособлено от остальных населенных пунктов сельского поселения и, в основном, рассчитан в настоящее время на сезонное пребывание населения, а наличие железнодорожной станции обеспечивает удобную связь с Санкт-Петербургом.

Административный центр сельского поселения с. Рождествено

Село расположено в южной части Гатчинского муниципального района на берегах рек Оредеж и Грязна. Федеральная дорога Р-23 делит территорию села на две части. Через территорию села протекает река Оредеж, берега которой имеют ярко выраженный рельеф. Село застроено, в основном, индивидуальными жилыми домами. Административные, общественные и культурно-бытовые учреждения сконцентрированы в основном в районе центральных улиц. На территории расположены администрация сельского поселения, больница, магазины, кафе, школа, дошкольные учреждения, спортивные объекты, а так же объекты инженерной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить памятникам архитектуры и истории. Яркой достопримечательностью является Музей-усадьба «Рождествено». Усадьба была построена на плато над разливом рек Грязна и Оредеж на месте старых присутственных мест времен города Рожествена. В усадебном парке расположены псевдокарстовые пещеры и родники.

На противоположном берегу Оредежа построен Храм Рождества Пресвятой Богородицы. На старом кладбище сохранились могилы матери декабриста К.Ф. Рылеева Анастасии Матвеевны Рылеевой и жены художника И.И. Шишкина Ольги Лагоды-Шишкиной. На новом кладбище расположена церковь Вознесения − памятник классицизма екатерининского времени. Имеются памятники Великой Отечественной войны, среди которых монумент узникам рождественского концлагеря. На реке Оредеж сохранились плотина и здание Рождественской ГЭС − первенца советской сельской гидроэнергетики в Ленинградской области.

Деревня Батово

Деревня расположена в южной части Гатчинского муниципального района на правом берегу реки Оредеж. Впервые упоминается в Новгородской переписной книге 1499 года. С 1800 года Батовское поместье принадлежало матери известного русского поэта-декабриста Кондратия Федоровича Рылеева.

Вблизи деревни располагается птицефабрика ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж». Застройка деревни представлена индивидуальной жилой застройкой послевоенного времени и поселком рабочих птицефабрики, состоящим из типовых пятиэтажек. В деревне есть объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Имеется почта, магазин, детский сад, объекты спорта, культурно-досуговый центр.

Деревня Выра

Название, вероятно, происходит от древнерусского слова «выр», что означает пучина, омут. Местность в районе Выры была заселена еще в глубокой древности, о чем свидетельствуют находившиеся в окрестностях памятники археологии. Впервые Выра упоминается в новгородской писцовой книге XV века. В XIX веке Выра была довольно большой почтовой станцией.

В настоящее время территория деревни застроена индивидуальными жилыми домами, с участками под огороды. На территории имеются объекты социальной инфраструктуры-магазины, трактир. Основной достопримечательностью деревни является открытый в 1972 году, в бывших корпусах почтовой станции музей «Дом станционного смотрителя». Так же на территории расположены военные захоронения.

Деревня Грязно

Деревня Грязно впервые упоминается в новгородской писцовой книге 1499 года. С 1712 года она входила в состав Куровицкой мызы. В декабре 1796 года Павел I подарил эту мызу подполковнику Петру Федоровичу Малютину. Расположена на левом берегу р. Оредеж, граничит с административным центром поселения – с. Рождествено. Застроена в основном индивидуальными жилыми домами.

Деревня Даймище

Деревня расположена на левом берегу реки Оредеж, напротив деревни Батово. Впервые деревня упоминается в новгородской писцовой книге XV века в составе поселений Никольского Грезневского погоста Копорского уезда Водской пятины под именем Дамища. Однако, захоронения раскопанного в 1970-е годы курганного могильника в 450 м от деревни датированы археологами XI — первой половиной XIII веков. осле освобождения от шведов в числе других поселений Куровицкой мызы Дамища было пожаловано царем Петром I наследнику престола, царевичу Алексею Петровичу; по-видимому, именно в это время здесь поселилось значительное число старообрядцев.

В последующем деревня сменила множество владельцев, среди которых царица Прасковья Федоровна, ее дочери Прасковья и Екатерина, фаворит императора Павла I подполковник П. Ф. Малютин, сенаторы П. Ф. Буксгевден и П. М. Донауров, тайный советник В. М. Быков и его супруга М.А. Быкова-Любощинская. Было изменено и название: на карте 1770 года она обозначена как Домища. В середине XIX века обширные участки возле деревни приобрел гатчинский купец И.Ф. Чикин.

Жилая застройка деревни– индивидуальная, с участками под огороды. Имеются объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а так же на территориидеревни расположены 2 кладбища.

В окрестностях деревни находится учебная база и спортивно-оздоровительный лагерь «Даймище» Российского государственного гидрометеорологического университета.

Поселок Дивенский

Расположена в 6 км от федеральной дороги Р-23 (E-95) Санкт-Петербург — Псков. В центре поселка расположена железнодорожная станция Дивенская. Первые упоминания о «Дивенской» относятся к 1499 году. Застройка жилая индивидуальная с садовыми участками. На территории поселка есть магазины, школа, почта, спортивный объект, дом культуры, библиотека, медицинский пункт. Так же в поселке располагается кладбище.

Деревня Замостье

Расположена в 2,5 км от федеральной дороги Р-23. Автодорога Р40 Кемполово — Вырица — Шапки проходит в 500 м от деревни. Жилая застройка деревни – индивидуальная, с участками под огороды. Имеется магазин.

Деревня Ляды

Самый удаленный населенный пункт поселения от федеральной дороги Р-23. Жилая застройка деревни – индивидуальная, с участками под огороды.

Деревня Межно

Расположена по обеим сторонам дороги Р-20, на границе с Сиверским сельским поселением. Жилая застройка деревни– индивидуальная, с участками под огороды. Имеются объекты социальной инфраструктуры, магазин. На территории деревни построена часовня, есть кладбище.

Деревни Новое Поддубье, Старое Поддубье, Поддубье

Расположены по обеим сторонам федеральной дороги Р-23. Жилая застройка деревень – индивидуальная, с участками под огороды.

Деревня Рыбицы

Расположена на правом берегу реки Оредеж. Жилая застройка деревни– индивидуальная, с участками под огороды. Имеются объекты социальной инфраструктуры. Имеется магазин.

Деревня Чикино

Расположена на Левом берегу реки Оредеж, рядом с Чикинским водохранилищем. Чикино получило свое название по существовавшим здесь до конца Гражданской войны меднопрокатному заводу и усадьбе купцов братьев Ивана и Александра Ивановичей Чикиных.

На сегодняшний день на месте усадьбы уцелели фрагменты парка, сохраняются пока и руины Даймищенской ГЭС, построенной на месте заводской плотины в конце 1940-х годов. Застройка деревни представлена индивидуальными жилыми домами. Есть продовольственный магазин.

Характер современного использования территории Рождественского сельского поселения обусловлен его положением в Гатчинском муниципальном районе, природно-экологическими условиями и ресурсами.

Особенности территории отражены на чертеже «Схема использования территории (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования территорий». Здесь показана граница поселения, границы земель различных категорий. Отображены объекты культурного наследия. Также на схеме показаны объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, из природных объектов – месторождения полезных ископаемых, акватории, реки, болота.

На «Схеме использования территории (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» в масштабе 1:5 000 отдельно показаны населенные пункты поселения со сложившимся функциональным зонированием территории. В соответствии со ст.85 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ в составе земель населенных пунктов выделены следующие типы территориальных зон:

1) жилые зоны (делятся по видам застройки). Жилые зоны в поселении представлены следующими видами: зоны застройки индивидуальными жилыми домами (включает участки ЛПХ (размер приусадебного земельного участка составляет 10-25 соток) и участки застройки ИЖС с размером приусадебного земельного участка – 10-15 соток, зоны застройки малоэтажными жилыми домами (секционная жилая застройка 1-2 этажа), зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (секционная блокированная застройка 5-тиэтажными жилыми домами). В пределах зон секционной застройки могут присутствовать встроенные или отдельно стоящие учреждения общественно-деловой и социальной инфраструктуры.

2) общественно-деловые зоны (территории, на которых размещены учреждения образования, здравоохранения, культурно-досуговых, административных учреждений, объектов торговли и др.).

3) производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (представлены несколькими типами зон: коммунальные зоны (представлены преимущественно территориями, на которых размещены промышленные предприятия, хозяйственно-бытовые постройки населения (сараи) и производственные объекты сельскохозяйственного предприятия), зоны объектов транспортной инфраструктуры (территории автодорог, улично-дорожной сети, территории гаражей), зона инженерной инфраструктуры (территории инженерных сетей и сооружений).

4) зоны рекреационного назначения (представлены зонами объектов, предназначенных для занятия физкультурой и спортом, а также зонами лесов, скверов, парков).

5) зоны сельскохозяйственного использования (в черте населенных пунктов данные зоны представлены зонами сельскохозяйственных угодий (пастбищами и сенокосами), в том числе неиспользуемыми, огородами, а также).

6) зоны особо охраняемых территорий представлены территориями, на которых расположены объекты культурного наследия, памятники.

7) зоны специального назначения, прочих специальных объектов.

8) зоны прочих территорий (территории в черте населенных пунктов, неблагоприятные для размещения объектов капитального строительства, в том числе пустыри, поймы рек).

В соответствии с законодательством, границы территориальных зон отвечают требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне с целью установления для каждой территориальной зоны индивидуального градостроительного регламента Правилами землепользования и застройки. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, скверами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон.

Преобладающим типом застройки для сельских населенных пунктов является индивидуальная жилая застройка. Зоны сельскохозяйственного использования представляют собой основной резерв для развития жилищного строительства.

2.5. Социально-экономическое развития

Население

По данным администрации Рождественского сельского поселения на 1.01.2011 года на территории поселения проживает 5617 чел. (около 3 % населения Гатчинского муниципального района).

По сравнению с 1990 г. численность населения Рождественского сельского поселения увеличилась более, чем на 400 чел. Сокращение численности населения отмечалось в деревнях Чикино, Ляды, Грязно, Поддубье, Межно, Новое Поддубье и Даймище. В остальных населенных пунктах отмечается рост численности населения.

В административном центре поселения – с. Рождествено – проживает 2135 чел. (38,1 % населения), а с учетом ближайших населенных пунктов, тяготеющих к с. Рождествено (деревни Батово, Даймище, Грязно, Выра и Замостье), вблизи административного центра поселения сосредоточено 79 % всего населения. Вторым по численности населения населенным пунктом является д. Батово, где проживает 1499 чел. (26,8 % населения). В настоящее время на территории поселения нет населенных пунктов без населения; менее 20 человек проживает только в двух деревнях: Чикино и Поддубье.

Одним из основных факторов, определяющих численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности.

Показатель естественного прироста населения отрицательный (отмечается естественная убыль населения), в расчете на 1000 населения показатель составляет около (-10), что соответствует среднему показателю по Гатчинскому муниципальному району. Миграционный приток компенсирует естественную убыль населения.

Возрастная структура населения Рождественского сельского поселения характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста (65,5 %), удельный вес населения моложе трудоспособного возраста составляет 11,9 %, старше трудоспособного возраста – 22,6 %.

Население характеризуется высокой степенью мобильности, объемы ежедневной маятниковой миграции на работу, учебу и с др. целями за пределы поселения составляет по данным паспорта поселения за 2009 год 2288 человек, в том числе в Санкт-Петербург ежедневно выезжает около 1460 человек (в паспорте поселения за 2011 год такие данные отсутствуют).

Наличие на территории поселения садоводств обусловило увеличение численности населения в дачный сезон, что создает дополнительную нагрузку на объекты обслуживания населения, а также некоторые проблемы обслуживания садоводств (в том числе образование несанкционированных свалок).

Численность сезонно проживающего населения (садоводы, дачники и рекреанты, арендующие дома в летний сезон) оценочно составляет более 2 тыс. чел. и в выходные дни до 5,5-6 тыс. чел.

Трудовые ресурсы

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет.

Значительная часть трудоспособного населения занята на  предприятиях малого и среднего бизнеса.

Исключительно велика доля занятых вне территории поселения. В основном это лица, работающие на территории соседних поселений. По данным администрации Рождественского сельского поселения ежедневная маятниковая трудовая миграция составляет около 100 человек.

Развитие экономической базы

В разделе использованы материалы, предоставленные администрацией Рождественского сельского поселения:

- Паспорта Рождественского сельского поселения за 2009 г. и 2011 г.;

- Прогноз социально-экономического развития Рождественского сельского поселения на 2012-2014 годы.

На территории Рождественского сельского поселения зарегистрировано более 100 предприятий, учреждений и организаций, из которых работают только 53. Основными отраслями специализации предприятий являются следующие:

- сельское хозяйство;

- лесозаготовка и лесопереработка;

- автосервис и торговля.

Экономическая специализация поселения в настоящее время определяется развитием агропромышленного комплекса.

Не смотря на наличие значительного туристско-рекреационного потенциала, данная отрасль в настоящее время практически не представлена в экономическом комплексе.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная активность незначительна, преимущественно представлена строительно-монтажными работами в сельском хозяйстве. В настоящее время среди инвестиционных проектов предполагается строительство 2 автозаправочных комплексов вблизи с. Рождествено, вдоль автодороги Санкт-Петербург - Псков (ООО «Шелл АЗС» и ООО «ПитерСтрой»).

В перспективе ресурсный потенциал (наличие общераспространенных полезных ископаемых – месторождение песков около д. Замостье, наличие резерва трудовых ресурсов, природно-ресурсный потенциал, наличие водных объектов) позволяет привлечь инвесторов к реализации как туристско-рекреационных, так и производственных проектов. В числе конкурентных преимуществ поселения – прохождение автомагистрали федерального значения, близость и хорошая транспортная доступность областного и районного административных центров, наличие свободных земельных ресурсов.

Промышленный потенциал

Крупных промышленных предприятий в поселении нет. Из предприятий обрабатывающей промышленности на территории поселения зарегистрировано только 5 предприятий, все они специализируются на обработке древесины и производстве изделий из дерева. Основные предприятия ООО «Чикино» и ООО «Восход». Практически не работают ООО «Выра-лес», ПКФ «ГиК» и ООО «Форт-строй».

На территории муниципального образования имеются месторождения общераспространенных полезных ископаемых, потенциальных для разработки в местных масштабах (месторождение песков около д. Замостье), а также территориальные резервы для размещения новых промышленных производств. Здесь возможно размещение производств, ориентированных на использование местного агропромышленного потенциала и привозного сырья.

Сельское хозяйство

На территории Рождественского сельского поселения земли сельскохозяйственного назначения располагаются на площади 4380 га (15 % территории поселения), что позволяет здесь развивать сельское хозяйство.

Сельское хозяйство поселения находится в трудном экономическом положении. В настоящее время единственное сельскохозяйственное предприятие АОЗТ «Рождественское», которое занималось молочно-мясным животноводством, объявлено банкротом и имеет внешнего управляющего. Все существовавшие прежде фермы КРС ныне не функционируют.

К крупному действующему сельскохозяйственному предприятию на территории Рождественского сельского поселения относится птицефабрика ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» вблизи д. Батово на 834 тыс. кур. Основным видом её деятельности является производство яйца и мяса. В настоящее время птицефабрика арендует 554,7 га пашни у администрации Рождественского сельского поселения 10 га земли находится в её собственности. Среднесписочная численность работающих на предприятии составляет 265 человек.

Кроме того, сельскохозяйственным производством в поселении занимаются личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства. Основными видами их деятельности является возделывание картофеля и овощей, а также производство молока и мяса. В поселении зарегистрировано 17 фермерских хозяйств, некоторые из них не осуществляют сельскохозяйственного производства. На территории имеются садоводческие товарищества.

2.6. Транспортная инфраструктура

Административный центр поселения – с. Рождествено расположен в 30 км от административного центра муниципального района – города Гатчина и в 70 км от административного центра области – Санкт-Петербурга (Московская площадь – Ленинский проспект).

Непосредственно на территории Рождественского сельского поселения, в системе транспортного обслуживания участвует автомобильный и железнодорожный виды транспорта. На территории Рождественского сельского поселения расположена железнодорожная станция Дивенская, которая является единственной во всем поселении. Ближайшая и основная для населения Рождественского сельского поселения железнодорожная станция, обеспечивающая большую часть пассажирских перевозок, расположена в гп. Сиверский Сиверского городского поселения.

Ближайший крупный аэропорт – «Пулково» расположен в 60 км от с. Рождествено.

Основными транспортными коммуникациями поселения являются автомобильные дороги федерального и регионального/межмуниципального значения. Рождественское сельское поселение имеет автодорожные выходы в Большеколпанское сельское поселение, Сиверское городское поселение и Дружногорское городское поселение, а также в Волосовский и Лужский муниципальные районы Ленинградской области.

Главной транспортно-планировочной осью территории является автодорога Р-23, Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, проходящая через поселение с севера на юг в меридиональном направлении. Основу дорожной сети также формируют дороги регионального/межмуниципального значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального или межмуниципального, местного значения) составляет 53,4 км, в том числе с твердым покрытием (асфальтобетон) – 46,0 км (82 %). Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием при общей площади территории поселения 288 кв. км составляет 160 км/1000 кв. км, что значительно ниже среднего показателя плотности по Гатчинскому муниципальному району (260 км/1000 кв. км) и объясняется неосвоенностью значительных по площади территорий.

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены улицами, дорогами и проездами, имеющими в основном грунтовое покрытие.

Общая протяженность улично-дорожной сети (УДС) населенных пунктов поселения составляет порядка 117,0 км. Протяженность улично-дорожной сети административного центра поселения с. Рождествено – 24,8 км. Плотность улично-дорожной сети в границе населенного пункта при его общей площади 2,78 кв. км составляет 9,0 км/кв. км. Протяженность главных улиц населенного пункта с. Рождествено – 5,8 км, плотность главных улиц – 2,1 км/кв. км, что является достаточно высоким показателем для селитебных зон с малоэтажной застройкой.

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляет ООО "ПАП". По территории поселения проходят 4 автобусных маршрута. Общая протяженность линий автобусного сообщения в границах сельского поселения – 36,5 км.

Все населенные пункты поселения охвачены сетью пригородного и междугородного пассажирского сообщения. Не имеет автобусного сообщения только д. Рыбицы.

Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями достаточно высок и составляет порядка 280 ед. /тыс. жит. При этом в весенне–летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет сезонного приезжего населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, производится в основном на придомовых участках. Имеется несколько гаражных хозяйств с незначительным количеством машино-мест.

На территории Рождественского сельского поселения имеются объекты обслуживания автомобильного транспорта: 3 автозаправочные станции (д. Выра, с. Рождествено, вблизи д. Поддубье) и 2 станции технического обслуживания (д. Выра, с. Рождествено). Все расположены в придорожной полосе дороги федерального значения Р-23.

2.7. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Рождественского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории сельского поселения расположена ПС 110 кВ 142 «Батово» (2х16 МВА). Также по территории поселения проходят ВЛ: 330 кВ ПС «Гатчина» - ПС «Кингисепп 2», 330 кВ ПС «Гатчина» - ПС «Лужская», 330 кВ от 750/330 кВ №3 «Ленинградская» до ПС 330 кВ «Кингисепп 2», 110 кВ: ПС «Гатчина» – ПС «Батово» – ПС «Красный Маяк» и 2 ВЛ 35 кВ от ПС «Батово» до ПС «Строганово»

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций (около 70 шт.) напряжением 10/0,4 кВ.

На территории Рождественского сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 110 кВ «Батово» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 330, 110, 35, 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110 кВ «Батово» открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 16 МВА- расстояние от них до жилой застройки составляет 170 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330 кВ – 30 м, 110 кВ -20 м,35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Выводы

Потребители поселения получают электроэнергией в полном объёме. Загрузка трансформаторов на подстанции «Батово» составляет 46 %.

Газоснабжение

Газоснабжение осуществляется на базе использования сетевого природного газа и сжиженного газа - от шкафных газобаллонных установок.

Газификация поселения природным сетевым газом предусматривается в соответствии с решениями «Схемы газоснабжения Гатчинского района», разработанной ОАО «Газпром» ОАО Промгаз.

Газ используется на бытовые нужды населения и в качестве энергоносителя для теплоисточников (с. Рождествено, д. Батово).

По информации ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» объём потребленного газа населением Рождествено составляет - 79420,187 куб. м.

Газораспределительную сеть обслуживают газораспределительная станция - ГРС Суйда и понижающие газорегуляторные пункты – ГГРП, ГРП.

Уровень газификации жилищного фонда природным газом составляет всего 91%.

Теплоснабжение

Доля благоустройства жилищного фонда сельского поселения Рождественское отоплением составляет - 93 %.

Характеристика котельных по данным МУ «Службы координации и развития коммунального хозяйства и строительства» представлена в таблице ниже.

Таблица 1

| № кот | Потребитель | Установленная мощность Гкал/ час | Тип и количество котлов | Длина т/сетей 2-х тр. исчисл. км | Температура в т/сети 0С | Год ввода | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | с. Рождествено | 4,5 | КВ ГМ 2,0-115П – 2 шт. | 1,95 | 95-70 | 2008 | газ |
| 27 | д. Батово* | 7,2 | КВ-ГМ 3,15-115П-2шт. | 1,39 | 95-70 | 2007 | газ |

*построена новая блок модульная котельная взамен старой.

Остальные населённые пункты имеют отопление от  локальных тепловых источников (в основном печное).

Водоснабжение

На территории сельского поселения для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Качество воды централизованных систем водоснабжения, в основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.», наблюдается повышенное содержание железа в воде.

Для обеззараживания воды используется гипохлорит натрия.

В 2007–2008 гг. выполнены работы по монтажу станций обеззараживания, работающих в автоматическом режиме в с. Рождествено и д. Батово.

Первый пояс ЗСО имеется на всех водозаборах.

В остальных населенных пунктах для питьевого водоснабжения используются колодцы.

На территории дачных и садоводческих объединений население пользуется колодцами.

Водоотведение

Канализационные очистные сооружения имеются только в с. Рождествено и д. Батово.

Полноценное обеззараживание стоков перед их выпуском в водоем налажено на КОС д. Батово.

Канализационные стоки от садовых и дачных объединений собираются в выгреба и далее используются в качестве удобрений.

Связь

Население, предприятия, учреждения и организации Рождественского сельского поселения в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования. Основным оператором этого вида связи является Ленинградский областной филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

Кабельные линии, проходящие по территории сельского поселения, связывают АТС Рожествено и Батово с опорной АТС города Гатчина.

Практически на всей территории поселения имеется возможность пользования средствами мобильной (сотовой) связи различных операторов. Территория поселения находится в зоне уверенного приема телевизионного вещания Санкт-Петербургского телецентра и УКВФМ радиовещательных станций.

# 3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию района и жизнедеятельность населения

На территории Рождественского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

1. Опасные процессы и явления природного характера

Опасные гидрологические явления и процессы

По данным, предоставленным из поселения, отдельные населенные пункты в Рождественском поселении подвергаются подтоплению в период прохождения весенних паводков.

Таблица 2

Территории Рождественского сельского поселения, попадающие в зону возможного подтопления

| № п/п | Территория | Площадь, га | Количество домов | Население, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Чикино | 13 | 17 | 12 |
| 2 | д. Даймище, ул. Набережная | 5 | 24 | 26 |
| 3 | д. Грязно, ул. Центральная | 4 | 12 | 16 |
| 4 | д. Грязно, ул. Новый поселок | 2 | 10 | 15 |
| 5 | с. Рождествено, ул. Заводская | 8 | 24 | 20 |
| 6 | д. Выра | 33 | 52 | 46 |
| 7 | д. Межно | 11 | 27 | 23 |

Общая площадь затопления составляет 76 га, на данной территории проживает 158 человек.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения опасность представляют продолжительные дожди (ливни), сильные снегопады и метели в зимний период года, сильные ветры. В течение всего года наблюдается неустойчивая погода, весной и осенью приходят затяжные моросящие дожди, нередко с мокрым снегом и сильными ветрами. Сильные морозы наблюдаются редко и переносятся тяжело из-за большой влажности.

Сильные ветры более 25 м/с наблюдаются в марте, мае, сентябре и декабре. В результате прохождения ураганных ветров из строя выходят линии электропередач, срывает крыши с домов, могут быть снесены легкие постройки, повреждено оборудование. На залесенных территориях ураганы приводят к падению деревьев и к образованию завалов. Сильные ветры способствуют подпору воды в устьях рек. В зимний период сочетание интенсивных снегопадов и сильных ветров приводит к образованию снежных заносов. Увеличивается риск возникновения ДТП на дорогах.

В летний период на территории поселения имеют место грозы. Воздействие прямых разрядов молний в высотные конструкции объектов, жилых домов, линий высоковольтных передач, антенн станций сотовой связи представляется наиболее опасным природным явлением, при котором создается угроза возникновения пожаров, а также может быть причиной гибели персонала и населения.

Не исключается возможность попадания молний и заноса вторичных потенциалов в здания и оборудование. Воздействие прямых разрядов молний в высотные конструкции объектов, жилых домов, линий воздушных электропередач, пожароопасных объектов, антенн станций сотовой связи представляется наиболее опасным природным явлением, может быть причиной гибели персонала и населения.

Природные пожары

На территории Рождественского сельского поселения площадь лесных массивов, находящихся в ведомстве Гатчинского лесничества, составляет 19300 га. По многолетним наблюдениям вероятно возникновение до 2 природных пожаров в год. Период высокой пожарной опасности в лесах – с мая по июль. Риск возникновения природных пожаров увеличивается в период аномально жаркого и засушливого лета и осени.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение с огнем населения в местах работы и отдыха, травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом. На долю пожаров от молний приходится не более 2% от общего количества.

Для поселения характерны низовые лесные пожары, переходящие в торфяные. Опасность торфяных пожаров заключается в том, что болота занимают достаточно большие площади, а также в сложности их локализации.

В результате природных пожаров гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса, ухудшается состояние окружающей среды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации  на уровне района необходимо осуществлять:

  - противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

  - создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

  - мониторинг пожарной опасности в лесах;

  - разработка планов тушения лесных пожаров;

  - тушение лесных пожаров;

  - иные меры пожарной безопасности в лесах.

2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

промышленные аварии и катастрофы на:

- радиационно-опасных объектах,

- ГТС.

аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

опасные происшествия на транспорте:

- Авто и железнодорожный транспорт,

- трубопроводный транспорт.

аварии на электросетях

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории поселения отсутствуют радиационно-опасные объекты. Угрозу с точки зрения радиоактивного загрязнения представляют ЛАЭС и ПИЯФ.

Ленинградская АЭС расположена на расстоянии порядка 80 км от административного центра поселения – с. Рождествено. При аварии на ЛАЭС с разрушением ядерного реактора возможно радиоактивное загрязнение местности с уровнями радиации от 0,1 до 1,0 р/час на площади 500 км2 с населением 75 тыс. человек. При соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности потерь не ожидается. При повышении предельно допустимых доз облучения разработан расчет на эвакуацию.

В институте ПИЯФ (Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова) проводятся фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики, физики конденсированных сред, молекулярной и радиационной биофизики. В институте действуют две базовых исследовательских ядерных установки (ИЯУ) – реактор ВВР-М и протонный ускоритель. При гипотетической аварии на ПИЯФ выбросе на уровне 5 % накопленных в реакторе ВВР-М продуктов деления из трубы вентилятора загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности. В случае локализации концентрации часть территории в 2-5 км2 может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Важнейшим мероприятием является тщательное дозиметрическое обследование и возможное установление запретных зон. При разрушении атомного реактора ВВР-М на ПИЯФ, при северо-восточном направлении ветра и скорости 25 км/час территория поселения попадет в зону слабого и умеренного загрязнения.

Аварии на ГТС

Гидротехнические сооружения на территории Гатчинского муниципального района в целом представлены каскадом ГЭС на р. Оредеж. В состав каскада входят Даймищенская, Рождественская, Сиверская, Белогорская, Вырицкая, Нижнеоредежская ГЭС. Каскад был создан в 1948 году, а в 1973 году станции были остановлены. Плотины ГЭС, используемые в настоящее время в качестве пешеходных мостов, хорошо сохранились, гидроэнергетическое оборудование демонтировано. В 2009 году ГТС переданы в долгосрочную аренду кампании «Норд Гидро». Планирующей восстановление ГЭС каскада при мощности около 2 МВт. Статистика ежегодных наводнений, и вызываемых ими масштабов подтоплений свидетельствует, что уровни максимальных разливов реки Оредеж не создают угрозы подмывов и разрушений зданий и сооружений, резервуаров и другого оборудования на предприятиях поселения.

На территории поселения расположены два ГТС – Чикинская (ФПУ=3,5 м, НПУ=3,0 м, УМО=1,1 м, V=1,17 млн. м2) и Рождественская (ФПУ=6,0 м, НПУ=5,5 м, УМО=2,9 м, V=0,8 млн. м2) МГЭС. В случае прорыва Чикинской плотины и  поступления воды в русло реки Оредеж свыше ординарной отметки более 30см. создастся угроза затопления домов в д. Даймище, а в случае прорыва плотины в с. Рождествено попадут в зону затопления дома в населенных пунктах с. Рождествено, д. Выра, д. Грязно, д. Межно. В случае затопления населенных пунктов в зону затопления попадут 150 домов,160 человек.

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики

К пожароопасным объектам на территории поселения относятся АЗС. На 2011 г  в поселении располагалось три АЗС (д. Выра, с. Рождествено, вблизи д. Поддубье). Возможные причины возникновения аварий на АЗС:

- из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной безопасности, электробезопасности;

- по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

- при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

- от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварий или пожара;

- от проливов горючего при заправке автомобилей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

- из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

- при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие с переходом в пожар происходит:

- при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- из-за обрывов раздаточных пистолетов. При нарушении технологии заправки автомобилей;

- после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

- в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

- в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

Вероятные сценарии развития аварий на АЗС:

Аварии на АЗС приводят к проливу горючего и возможному пожару. Пожары на АЗС в основном возникают в резервуарах, автоцистернах и ТРК. В резервуарах и автоцистернах пожар, как правило, начинается со взрыва паровоздушной смеси. Пожар может возникнуть на дыхательной арматуре вследствие перелива горючего, нарушения герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений, а также локальных очагов на ТРК. Большую опасность представляют пожары автомобилей, находящихся на АЗС.

Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров очага горения, устойчивости конструкции резервуара, наличия средств автоматической противопожарной защиты и удаленности сооружений друг от друга, а также своевременности начала мероприятий по тушению очага пожара и времени прибытия подразделений ГПС.

Возможные варианты развития аварий на АЗС и автоцистернах подразделяются на следующие уровни:

- Первый – возникновение пожара в пределах одного резервуара или автоцистерны без влияния на смежные;

- Второй – распространение пожара с одного резервуара (автоцистерны) на резервуарную группу;

- Третий – развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров, зданий и сооружений АЗС, а также поражение опасными факторами пожара работников АЗС и людей на близлежащей территории.

Каждая аварийная ситуация при сочетании определенных условий может иметь различные стадии развития.

Наиболее типичные варианты развития пожара:

Вариант 1: С образованием взрывоопасной концентрации снаружи резервуара при больших и малых «дыханиях» и с проявлением источника возгорания возникает пожар при дыхательных клапанах или в местах негерметичности оборудования резервуара. При этом в зависимости от концентрации паровоздушной среды внутри резервуара возможны:

- устойчивое факельное горение;

- взрыв паровоздушной среды в резервуаре.

Переход от устойчивого факельного горения к горению на поверхности жидкости характерен для металлических резервуаров формы параллелепипеда (куба). Взрыв в резервуаре, как правило, приводит к подрыву. Реже срыву крыши с последующим пожаром.

Не исключена возможность, что взрыв паровоздушной смеси или затяжной пожар в резервуаре может привести к его разрушению с последующим образованием гидродинамической волны, способной разрушить соседние резервуары. Увеличив, таким образом, площадь разлива горящего продукта, длительное горение бензина и дизельного топлива в резервуаре приводит, как правило, к вскипанию и выбросу с последующим разливом продукта и горением жидкой фазы на большой площади.

Действия от затяжного пожара до горения жидкой фазы на большой площади может вовлечь смежные резервуары и сооружения в крупный неуправляемый пожар, способный распространиться на поселковую застройку. Таким образом, безопасное факельное горение на дыхательном клапане может привести к катастрофическому пожару.

Вариант 2: Развитие пожара, которое начинается с образования взрывоопасных концентраций в резервуаре, как правило, приводит к наиболее часто встречающемуся на практике варианту «пожар в резервуаре» или к разрушению резервуара при взрыве. Далее пожар может развиваться по варианту 1. начиная с разрушения резервуара или с образования гидродинамической волны.

Вариант 3: В результате нарушения технологического режима или неисправности уровнемера «Струна» возможен неконтролируемый выход горючего из резервуара. Происходит разлив продукта. В зависимости от количества, природных факторов и структуры почвы, наличия бетонного покрытия, вероятны следующие варианты развития пожара:

- загазованность территории и взрыв парогазовой фазы;

- пожар на месте разлива продукта;

- пожар на территории вследствие попадания горючего в локальную систему сбора ливневых стоков АЗС.

В зависимости от непосредственного воздействия тепловой и ударной энергии при взрыве можно ожидать:

- пожара в здании в здании и сооружениях;

- пожара на дыхательных клапанах резервуаров;

- взрыва в соседних резервуарах;

- разрушения соседних резервуаров, зданий и сооружений.

Пожар горючего при разливе приводит к быстрому нагреву оборудования и конструкций резервуара и созданию взрывоопасных концентраций выше верхнего предела воспламенения. В этом случае возможны следующие варианты развития пожара в резервуаре:

- пожар на дыхательных клапанах;

- взрыв паровоздушной фазы в резервуаре;

- быстрый нагрев горючего в негорящем резервуаре с последующим его механическим разрушением в результате интенсивного роста парогазовой фазы.

Дальнейшее развитие пожара возможно по варианту 1.

Вариант 4: Самый катастрофический. Развитие пожара при локальной разгерметизации может пойти по сценарию варианта 3, начиная с разлива продукта.

При полной разгерметизации резервуара в зависимости от уровня разлива вероятны следующие варианты развития пожара:

- разлив горючего;

- возникновение гидродинамической волны с последующим разрушением соседних резервуаров или разливом продукта на большой площади, загазованность территории с возможным выходом за пределы АЗС, взрывом парогазовой фазы. Далее по сценарию варианта 3, начиная с разрушения соседних резервуаров, зданий и сооружений;

- непосредственный выход гидродинамической волны за пределы АЗС.

Пожары от удара молнии или вторичного проявления атмосферного электричества возникают в случае малоэффективной молниезащиты резервуаров. Пожары возникают при замере уровня горючего и отборе проб, как правило, начинаются с взрыва в газовом пространстве резервуара.

Пожары от загазованности могут возникнуть от различных источников зажигания при повышенной загазованности территории у резервуаров, автоцистерн и ТРК. Источниками зажигания могут быть автомобили на АЗС, неисправные электроустановки, несоблюдение правил при курении и другие источники открытого огня.

Возможно возникновение пожаров при зачистке и ремонте резервуаров. Пожары на очищаемых и ремонтируемых резервуарах можно разделить на следующие группы:

- пожары при очистке резервуаров перед осмотром и ремонтом;

- пожары при проведении ремонтных, в том числе огневых работ в предварительно очищенных резервуарах;

- пожары при ремонте и обслуживании резервуаров и ТРК без их предварительной зачистки.

Взрыво-, пожароопасными объектами также являются газопроводы и газораспределительные станции. По территории поселения проходят газопровод высокого давления, протяженностью 9 км и газопровод низкого давления, протяженностью 2,2 км. Газораспределительные станции расположены одна в д. Батово и одна в с. Рождествено.

Вследствие аварии на газопроводах возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- термическое воздействие пожара.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Опасные происшествия на транспорте

Опасности на транспорте связаны с перевозимыми по железной дороге и автодорогам опасными грузами – АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ и СУГ).

По территории поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург – Луга. Наиболее вероятным местом аварийной ситуации являются подъездные пути на железнодорожной станции Дивенская. При аварии с участием хлора возможно два основных сценария: полное разрушение цистерны с жидким хлором и разгерметизация цистерны.

Сценарий 1: Полное разрушение цистерны с жидким хлором – выброс жидкого и газообразного хлора – истечение жидкого хлора – вскипание жидкого хлора – образование пароаэрозольного облака – распространение хлорного облака по территории ж/д станции – попадание в зону хлорного облака персонала ж/д станции и пассажиров – интоксикация людей на открытой площадке.

Сценарий 2: Разгерметизация цистерны с жидким хлором – образование струйного выброса жидкого (газообразного) хлора из отверстия – вскипание хлора – образование пароаэрозольного облака – истечение хлора на поверхность – образование и распространение хлорного облака в атмосфере – попадание в зону хлорного облака людей – интоксикация людей на открытой площадке.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- железнодорожная емкость с хлором		46 м3;

- железнодорожная емкость с аммиаком	54 м3;

- автомобильная емкость с хлором		1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком		8 м3;

2. Толщина свободного разлития 		         0,05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 		+20 оС;

6. Время от начала аварии				1 час.

Таблица 3

| № п/п | Параметры | хлор |  | аммиак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/ м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0.0017 | 0.0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14,5 м3;

- ГСМ - 20 м3;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 73 м3;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				 - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 4

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  | ж/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14,5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50%), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| #### Параметры огневого шара |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #### Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

По территории поселения проходят автодороги:

- Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель - граница с Республикой Белоруссия

- Р-40 Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра - Тосно – Шапки

Автотрассы проходят через два крупных населенных пункта – д. Выра и с. Рождествено. в результате высокой интенсивности движения по этим трассам, низкого уровня освещенности дорожного полотна, отсутствие оборудованных надземных пешеходных переходов высок уровень возникновения ДТП с участием пешеходов.

При авариях с участием взрыво- и пожароопасных веществ в зону взрыва с дальнейшим возгоранием могут попасть жилые дома, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Аварии на электросетях

Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации. Опасность представляют аварии на линиях электропередач напряжением 330 и 110 кВ.

Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, большое количество осадков в виде мокрого снега приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

# 4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера

4.1. Планировочная структура поселения

Пространственная структура территории поселения формируется в виде планировочной системы, основой которой являются узловые и каркасные элементы:

- Система расселения, включающая с. Рождествено и сельские населенные пункты;

- Природно-экологический каркас – совокупность озелененных территорий в населенных пунктах, особо охраняемых природных территорий и лесных массивов;

- Инфраструктурный каркас (объекты транспортной и инженерной инфраструктуры);

- Историко-культурный каркас, представленный объектами культурного наследия в населенных пунктах и за их пределами.

Проектная планировочная структура Рождественского сельского поселения формируется на основе следующих основных принципов:

1. Учет экономико-географического положения, особенностей сложившейся планировочной организации территории, накопленного экономического потенциала и конкурентных преимуществ.

2. Формирование открытой транспортно-планировочная структуры, позволяющей развивать потенциал территории поселения по нескольким направлениям.

3. Оптимизация и органическое насыщение основных планировочных осей соответствующими объектами с учетом места поселения в планировочной системе Гатчинского муниципального района.

4. Выделение зон активного градостроительного освоения с учетом необходимости сохранения баланса интересов в развитии промышленности, агропромышленного и туристско-рекреационного комплексов.

5. Оптимизация системы расселения и объектов обслуживания населения на основе прогноза социально-экономического развития территории.

6. Формирование единого природно-экологического каркаса как базиса для экологически безопасного развития территории.

7. Сохранение культурно-исторического потенциала территории, определение территорий рекреационного назначения.

8. Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры.

На основе анализа территории по совокупности планировочных ограничений в проекте Генерального плана намечены конкретные площадки для развития различных видов деятельности.

Развитие жилищного строительства (всего около 290 га): выделение территорий для нового жилищного строительства, преимущественно под индивидуальную жилую застройку с расширением границ населенных пунктов: с. Рождествено, д. Выра, д. Замостье, д. Даймище, д. Грязно, д. Чикино, д. Ляды. Выделение территорий внутри населенных пунктов с. Рождествено и п. Дивенский.

Развитие рекреационной деятельности: выделение территорий для размещения объектов рекреационной инфраструктуры. Размещение площадок для формирования двух «зеленых стоянок» в с. Рождествено и в д. Выра. Выделение участка под строительство гостиницы в д. Выра. Размещение туристско-рекреационных объектов вблизи Чикинского водохранилища и д. Выра, а также формирование рекреационных зон и благоустроенных парковых зон на берегах реки Оредеж и разработка новых туристских маршрутов с учетом благоустройства территории и улучшения качества транспортной и обслуживающей инфраструктур. Формирование рекреационной зоны районного значения на побережье Чикинского водохранилища. Благоустройство территории карьеров вблизи д. Замостье для рекреационного назначения после их отрабоки.

Развитие производственного потенциала: формирование, выделение дополнительных площадок для размещения производственных объектов с расширением границы населенного пункта д. Старое Поддубье, а также выделение площадок под территории коммунально-складских и производственных зон. Формирование транспортных обслуживающих комплексов вблизи федеральной дороги Р-23, создание агро-туристских и агропромышленных площадок вблизи с. Рождествено, болота « Горелый мох».

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенных пунктов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в проекте Генерального плана функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику муниципального образования, сложившиеся особенности использования земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование территории Рождественского сельского поселения предусматривает:

- Преемственность функционального назначения зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий населенных пунктов;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Определение территорий для перспективного градостроительного развития населенных пунктов;

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий для:

- Развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- Объектов инженерной инфраструктуры;

- Нужд ГО и ЧС;

- Жилищного строительства;

- Зеленых насаждений общего пользования.

4.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Основное направление развития транспортной инфраструктуры и Рождественского сельского поселения – совершенствование существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения и развитие элементов обслуживания транспорта, улучшение экологического состояния среды за счет вывода движения транзитного транспорта за пределы населенных пунктов.

Перечень мероприятий по развитию автодорожной сети:

- Строительство восточного автодорожного обхода д. Выра и с. Рождествено дороги федерального значения Р-23, Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, заключающегося в строительстве автодорожного участка протяженностью порядка 9,6 км от существующей дороги федерального значения в районе д. Поддубье до южной части с. Рождествено. Для обеспечения непрерывности движения на примыканиях нового участка федеральной автодороги к существующей, а также на пересечениях с существующими и проектируемыми дорогами регионального значения, предполагаются автодорожные развязки.

- Строительство северного «глубокого» автодорожного обхода населенных пунктов Замостье, Выра, Межно, Сиверский – новый участок автодороги регионального значения Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки протяженностью 7,5 км. Данное направление позволит существенно снизить транспортную и экологическую нагрузку на перечисленные населенные пункты и повысить скорость и качество сообщения, освободив узкие улицы от транзитного транспорта, следующего в сторону Ломоносовского муниципального района, дороги федерального значения А180 (до 2011 г. М 11) и в обратном направлении. Предложение по строительству обхода дано в дополнение к решениям, заложенным в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района.

- Строительство автодороги местного значения вдоль р. Оредеж протяженностью 7,7 км. Цель данного мероприятия – освоение территории Чикинской рекреационной зоны, повышение ее инвестиционной привлекательности.

- Реконструкция автодорожного подъезда к д. Даймище с дорогой федерального значения Р-23.

- Ремонт с частичной реконструкцией автодороги Выра – Ляды (направление через населенные пункты: Грязно, Даймище, Чикино, Ляды).

- Реконструкция подъездов к населенным пунктам.

В рамках реализации мероприятий федерального и регионального уровня, касающихся развития автодорожной сети, должно быть произведено резервирование территорий, необходимых для строительства новых объездных участков автодорог.

Повышение качества транспортного сообщения напрямую зависит от темпов развития (реконструкции и ремонта) автодорог федерального и регионального/межмуниципального значения, представляющих собой основу всей транспортной сети местности, к которой привязаны все автодороги местного значения и грунтовые полевые дороги.

В общей сложности, после строительства новых (27,3 км) и реконструкции старых участков протяженность автодорог общего пользования составит 80,7 км.

В результате реализации предлагаемых мероприятий изменятся технические категории нескольких существующих автодорог.

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной (УДС) сети внутри населенных пунктов:

Намеченные мероприятия по развитию УДС сети внутри населенных пунктов предполагают, главным образом, реконструкцию существующей улично-дорожной сети и реконструкцию, заключающуюся в уширении проезжих частей, устройстве усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) и тротуаров на главных улицах, а также на улицах, ведущих к объектам социального обслуживания населения, пешеходных дорожек, наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

Основное развитие получит улично-дорожная сеть села Рождествено. В частности ремонт главных улиц Большой проспект, ул. Заречной, ул. Парковой, ул. Рылеева и подъездов к основным общественным учреждениям внутри населенного пункта.

В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов планируется устройство надземных пешеходных переходов через автодорогу Р-23 в населенных пунктах Выра и Рождествено.

Ремонта покрытия требуют главные улицы д. Выра, служащие подъездами для соседних населенных пунктов сельского поселения.

Согласно территориальному развитию наиболее крупных населенных пунктов Рождественского сельского поселения, при освоении новых территорий под жилую застройку потребуется развитие улично-дорожной сети – организация подъездов к новым жилым зонам.

Перечень мероприятий по развитию автотранспортной инфраструктуры:

- Организация новых объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО) на основных автодорожных направлениях – на пересечениях автодороги Р-23  с дорогами регионального/межмуниципального значения. Кроме того, большое значение для автотранспорта поселения будет иметь инфраструктура обслуживания в соседних административных образованиях.

- Расширение сети пассажирского автотранспорта по всему поселению с захватом не обслуженных селитебных зон, повышение частоты движения автобусов при сообщении с административным центром поселения и с городом Гатчина.

- Организация стоянок для транспорта: у музея «Домик станционного смотрителя» на 74 км автодороги Р-23, Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия (д. Выра) и около музея-усадьбы «Рождествено» (с. Рождествено).

- Организация стоянок для временного хранения транспорта возле рекреационной зоны в д. Чикино.

Учитывая намеченное в проекте развитие и повышение технического состояния дорожной сети в границах сельского поселения, организация дополнительных участков маршрутной сети потребует незначительных затрат.

Проектом предлагается на перспективу включение в маршрутную сеть пассажирского транспорта западного участка автодороги регионального значения Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки (от д. Выра до границы с Волосовским муниципальным районом). В результате этого, суммарная протяженность линий автобусного пассажирского сообщения в границе Рождественского сельского поселения возрастет на 9,0 км (25%) и составит 45,5 км.

Развитие сети пригородного (относительно города Гатчина) пассажирского сообщения на территории Рождественского сельского поселения должно быть учтено при дальнейшем развитии Гатчинского ПАТП.

4.3. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Проектом Генерального плана предусматривается размещение на территории Рождественского сельского поселения объектов жилищного строительства, В связи с появлением новых потребителей произойдёт увеличение электрических нагрузок поселения.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей по системам расселения определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт/чел.

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями составит: 2020 г. – 7700 тыс. кВт·ч в год, 2030 г. – 13200 тыс. кВт·ч в год.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей потребуется строительство новых и реконструкция существующих центров питания.

Электроснабжение потребителей Рождественского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго».

Для увеличение пропускной способности транзита 110 кВ ПС № 42 – ПС № 48 Луга – и в соответствии с разработанной ОАО «СевЗап НТЦ филиал СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ – ЗАПАДСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ» «Схемой развития, реконструкции и техперевооружения электрических сетей 35-110 кВ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» в Ленинградской области на период до 2010 г. с прогнозом до 2015 г.», Проектом Генерального плана предусматривается строительство захода одной цепи двухцепной ВЛ 110 кВ ПС № 42 – ПС № 189 Волосово на ПС № 142 Батово. Также «Схемой …» предусматривается замена трансформаторов на ПС «Батово» с 2х16 МВА на 2х25 МВА.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Газоснабжение

Дальнейшая газификация сельского поселения на базе использования природного газа, подача его в соответствии со «Схемой…» в населенные пункты позволит улучшить качество жизни населения и оздоровит экологическую обстановку.

Направления расходования газа:

-приготовление пищи и горячей бытовой воды;

- энергоноситель для источников теплоты;

Теплоснабжение

Стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится дальнейшая его газификация, которая даст возможность использования газа в качестве энергоносителя в локальных котельных и в автономных источниках теплоты (АИТ) для индивидуальной застройки.

В целях развития теплоснабжения муниципального района, советом депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области разработана Инвестиционная Программа ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реконструкции систем теплоснабжения Гатчинского муниципального района на среднесрочный период 2008-2014 гг.

Программой намечается строительство и реконструкция котельных в посёлках и деревнях.

Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, родниками, колодцами.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо строительство станций по обеззараживанию и обезжелезиванию подземных вод, бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство подземных водопроводных сетей, замена водонапорных башен, оборудованных системой автоматики, оснащение всех источников водоснабжения приборами учета расхода воды.

Для территорий дачных и садоводческих объединений водоснабжение осуществляется от существующих источников (колодцев).

Наружное пожаротушение будет осуществляться из пожарных резервуаров, также могут использоваться пожарные водоемы.

Пожарные резервуары или водоемы должны быть размещены из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100—150 м.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 литров в сутки на человека.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии с «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (ред. от 9.12.2010).

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в каждом населенном пункте сельского поселения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Границы первого, второго, третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения (в соответствии с письмом ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» № 897 от 27.07.11 г.):

Артезианская скважина № 3508, расположенная в с. Рождествено имеет ЗСО первого пояса 50 м, второго пояса – 77 м, третьего пояса – 1072 м.

Артезианская скважина № 3509, расположенная в с. Рождествено имеет ЗСО первого пояса 50 м, второго пояса – 101 м, третьего пояса – 1072 м.

Артезианская скважина № 3510, расположенная в с. Рождествено имеет ЗСО первого пояса 50 м, второго пояса – 96 м, третьего пояса – 1072 м.

Артезианская скважина № 2806/1 в д. Батово (у водонапорной башни), имеет ЗСО первого пояса 50 м, второго пояса – 86 м, третьего пояса – 919 м.

Артезианская скважина № 2806/2 в д. Батово (в поле), имеет ЗСО первого пояса 50 м, второго пояса – 109 м, третьего пояса – 1784 м.

Артезианская скважина № 2806/3 в д. Батово (у реки), имеет ЗСО первого пояса 50 м, второго пояса – 134 м, третьего пояса – 932 м.

Зона санитарной охраны состоит из трех частей: строгого режима, ограничений и наблюдений. В каждом из них должен быть установлен особый режим.

Водоотведение

Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне. Существующие очистные сооружения и сети требуют реконструкции.

В с. Рождествено и д. Батово предусматривается развитие централизованной системы канализации.

Проектом предлагается строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в п. Дивенский, д. Даймище, д. Выра, д. Межно с отведением стоков на  локальные очистные установки.

Связь

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи. Проектом Генерального плана к расчетному сроку предусматривается рост численности населения в целом по поселению до 8200 человек, в том числе на первую очередь до 5420 чел. Основной прирост ожидается в с. Рождествено - до 3000человек и д. Батово до 1500 жителей.

Для телефонизации населенных пунктов поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС поселения для полного удовлетворения заявок на установку телефонов. Емкость АТС с. Рождествено для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока порядка 1000 номеров, в д. Батово - порядка 500 номеров, в п. Дивенский – порядка 250 номеров. Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкуренции между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в поселении согласно «Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации» осуществляется на базе эфирного вещания. 	Переход на частотно-модулированное вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

4.4. Оповещение населения на проектируемой территории

Связь с органами управления всех уровней, силами и средствами, администрации Рождественского поселения  Гатчинского муниципального района при проведении мероприятий по ЛЧС(Н) организуется с использованием районной и ведомственной проводных телефонных сетях, мобильной связи, факсимильной связи, а также электронной почты сети «Лотос».

Для оповещения  информирования руководящего состава и населения  Рождественского сельского поселения задействуются:

- администрация  Рождественского сельского поселения  (ЕДДС);

- дежурный 106 отделения милиции УВД Гатчинского муниципального района;

- дежурные (дежурно-диспетчерские) службы объектов экономики;

- автоматизированная система централизованного оповещения (АСЦО) Главного управления МЧС России по Гатчинскому муниципальному району Ленинградской области;

- АТС;

- ведомственные системы оповещения;

- электросирены;

- сельские ТС;

- уличные и ведомственные громкоговорители, устройства местной громкоговорящей связи;

- ведомственные радиоузлы;

- ГРУ на автомобиле УАЗ – 3909 отдела по делам ГО и ЧС администрации Гатчинского муниципального района;

- автомобили УВД с громкоговорящими установками  (ГРУ);

- электромегафоны;

- местные телестудии, студии кабельного телевидения;

- посыльные (пешие и на транспорте).

При возникновении чрезвычайных ситуаций производится по радиовещательной сети, локальным системам оповещения предприятий и организаций, а также машинами УВД с громкоговорителями.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1.03.1993 г. № 178; «О создании локальных систем оповещения (ЛСО) в районах размещения потенциально опасных объектов» определен порядок проектирования и строительства ЛСО на потенциально-опасных объектах, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей. Проектом предлагается размещение локальной системы оповещения на Рождественском и Чикинском ГТС с радиусом охвата 6 км. В случае прорыва плотин ЛСО позволит провести эвакуацию населения из зон затопления.

Система оповещения поселения должна строиться согласно отдельно разработанного проекта и включать в себя:

- автоматизированную систему централизованного оповещения должностных лиц Гражданской обороны по служебным и домашним телефонам,

- систему централизованного оповещения руководящего состава населенного пункта,

- автоматизированную систему централизованного запуска электросирен,

- системы автоматизированного перехвата каналов, звукового сопровождения первого и второго каналов, телевизионного, радио- и трехканального радиовещания по проводной сети,

- рабочее место оперативного дежурного, оборудованное техническими средствами оповещения, сопряженными с каналами и линиями сети связи общественного пользования, ведомственных сетей связи, а также сетями вещания.

4.5. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера

Планирование мероприятий по защите населения сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера, с целью эффективного их выполнения, должно осуществляться заблаговременно по следующим направлениям:

- формирование фонда защитных сооружений ГО (строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны, реконструкция и модернизация существующих) для укрытия населения сельского поселения;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зоны ЧС;

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

В настоящее время на территории Рождественского сельского поселения ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством соответствующей комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать и ликвидировать ее невозможно, указанные комиссии обращаются за помощью к КЧС муниципального района. КЧС района может взять на себя координацию и руководство ликвидацией этой чрезвычайной ситуации и оказать необходимую помощь.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации должны включать:

- постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, бора и обработки информации с использованием приборов технического и химического контроля;

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований;

- создание объектовой системы оповещения.

На трубопроводном транспорте необходимо проведение следующих мероприятий:

- районирование газопроводов, разграничение участков с разной степенью вероятности возникновения аварий;

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них углеводородов.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

# 5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003  № 131-ФЗ (ред. от 3.12.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов определены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вопросы развития системы пожарной безопасности регулируются федеральным и областным законодательством: Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 1.01.2012), постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», Областным законом Ленинградской области от 25.12.2006 г. № 169-оз (ред. от 13.11.2012) «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 5.06.2007 г. № 126 (ред. от 10.12.2008)«О методических рекомендациях по осуществлению муниципальными образованиями Ленинградской области полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также Приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 16.02.2007 г. № 24 «О комиссии по контролю за выполнением требований законодательства о пожарной безопасности в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях», приказ Комитета по сельскому хозяйству Правительства Ленинградской области от 18.06.2001 г. № 36 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности».

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

В настоящее время на территории поселения отсутствуют пожарные депо, 1ое подразделение пожарной охраны прибывает из п. Сиверский соседнего поселения. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основе предложений ГУ «18 ОФПС по Ленинградской области» на территории Рождественского сельского поселения необходимо строительство пожарного депо государственной противопожарной службы V типа на 2 автомобиля. Выделение земельного участка для размещения объектов пожарной охраны осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (НПБ 101-95). По согласованию с администрацией поселения проектом предлагается строительство пожарного депо в с. Рождествено на месте старого пожарного депо.

Для ликвидации крупных пожаров будет задействован пожарный поезд, который находится на железнодорожной станции Гатчина-Варшавская (для п. Дивенский). Пожарные гидранты имеются в с. Рождествено (у школы) и в д. Батово (ЗАО «Оредеж» и у дома культуры).

Таблица 5

Перечень населенных пунктов по степени доступности первого подразделения пожарной охраны

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до ПЧ (км)/ Время прибытия первого подразделения ПО |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено | 11 км/15-20 мин |
| 2 | д. Батово | 16 км/20-25 мин |
| 3 | д. Выра | 10 км/15-20 мин |
| 4 | д. Грязно | 12,5 км/15-20 мин |
| 5 | д. Даймище | 13,5 км/20-25 мин |
| 6 | п. Дивенский | 27 км/30-40 мин |
| 7 | д. Замостье | 10 км/15-20 мин |
| 8 | д. Ляды | 21 км/ 20-30 мин |
| 9 | д. Межно | 5 км/ 10-15 мин |
| 10 | д. Поддубье | 12,5 км/15-20 мин |
| 11 | д. Новое Поддубье | 13,5 км/15-20 мин |
| 12 | д. Старое Поддубье | 13,5 км/15-20 мин |
| 13 | д. Рыбицы | 7 км/15-20 мин |
| 14 | д. Чикино | 17,5 км/20-25 мин |

Для наружного пожаротушения на территории Рождественского сельского поселения в основном используются естественные водоемы и водотоки. Основным источником воды для нужд пожаротушения является река Оредеж.

Таблица 6

Перечень пожарных водоемов на территории Рождественского сельского поселения

| № п\п | Населенный пункт | Характеристика водоема |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено | Забор воды из р. Оредеж, Большой пр. за домами № 27-29 |
| 2 | д. Батово | Забор воды из р. Оредеж |
| 3 | п. Дивенский | ул. 2я Лесная у д. № 10, пер. Советский у ж/д переезда, лесничество (на территории завода напротив дома № 16), ул. Песочная за домом № 6 |
| 4 | д. Межно | Забор воды из р. Оредеж |
| 5 | д. Рыбицы | При въезде в деревню, забор из реки Оредеж |
| 6 | д. Выра | Большой пр д. № 14, СТО «Автопилот» забор из реки Оредеж |
| 7 | д. Грязно | ул. Новый поселок, забор из реки Оредеж |
| 8 | д. Замостье | при въезде с правой стороны |
| 9 | д. Чикино | пер. Лесной у д. № 4, забор воды из озера у плотины |
| 10 | д. Ляды | за д. №3, за д. № 21, ул. Рябиновая д. № 10 |
| 11 | д. Поддубье | за д № 12 |
| 12 | д. Старое Поддубье | за д. № 2, за д. № 32 |
| 13 | д. Даймище | из реки Оредеж |
| 14 | д. Новое Поддубье | за д. № 1, за д. № 17 |

С 2009 по 2011 гг. в сельском поселении были выделены средства на оборудование пожарных щитов в населенных пунктах: д. Чикино, Ляды, Рыбицы, Даймище, Старое Поддубье, Новое Поддубье, п. Дивенский.

Расход воды на наружное пожаротушение населенных пунктов принимается в соответствии с «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (ред. от 9.12.2010).

Таблица 7

Расход воды на наружное пожаротушение

| Населенный пункт | Число жителей в населенном пункте | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Рождествено | 2135 | 1 | 10 |
| д. Батово | 1499 | 1 | 10 |

На расчетный срок принято по 1 пожару в указанных населенных пунктах по 10 л/с каждый.

Необходимо создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара, противопожарная пропаганда среди населения, совершенствование и повышение  эффективности противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности на территории поселения.

Осуществление мероприятий пожарной безопасности в охранных зонах электропередач:

- в охранной зоне ЛЭП запрещается размещать автозаправочные станции;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

# 6. Защита населения в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера

Территория Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области к группам территорий по ГО не отнесена. Рождественское сельское поселение расположено вблизи г. Гатчина, отнесенного к 3-й группе по ГО.

В период военного времени или в случае возникновения ЧС территориального масштаба территория поселения попадает под территории, рекомендуемые для рассредоточения и эвакуации населения. В Рождественское поселение будут направлены эвакопотоки из г. Гатчина. Основная часть эваконаселения будет размещена в с. Рождествено и п. Дивенский. Эвакуируемое население будет размещаться во временных убежищах, а также в быстровозводимых защитных сооружениях. ПЭП (приемный эвакуационный пункт будет развернут в ДК в с. Рождествено), к нему приписано 3563 человека.

Таблица 8

Размещение эваконаселения перечня № 1 (работающее население) на территории Рождественского сельского поселения

| Полное наименование организации (предприятия) | В какой населенный пункт | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| Эваконаселение перечня № 1 (работающее население) |  |  |
| Гатчинский электротехнический завод – филиал ОАО «Объединенные электротехнические заводы», г. Гатчина, ул.Матвеева, д. 48 | п. Дивенская | 899 |
| Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Центральный Научно-исследовательский Институт Электроприбор», Филиал № 1, г. Гатчина, Промзона №1 | с. Рождествено | 1031 |
| Филиал ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» «Гатчинские городские электрические сети», г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 62 | с. Рождествено | 367 |
| Эваконаселение перечня № 3 и неработающего населения |  |  |
| г. Гатчина | с. Рождествено | 1266 |

Для временного размещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения будут использоваться следующие объекты:

- Торгово-гостиничный комплекс «У Аркадьевича» в с. Рождествено – возможность по размещению населения (36 человек);

- Батовский КДЦ (стадион) в д. Батово, Рождественская школа (стадион) в с. Рождествено, Дивенская школа (стадион) в п. Дивенский – 1214 человек;

- МОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» в с. Рождествено – 2147 человек;

- МОУ «Дивенская общеобразовательная школа» в п. Дивенский - 624 человек;

- «Рождественский ДК» в с. Рождествено – 354 человек.

Согласно требованиям действующих нормативных документов, на территории Рождественского сельского поселения укрытие населения в период военных действий, а также эвакуируемого населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). В связи с этим предусматривается планомерно накопление необходимого фонда ПРУ, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Таблица 9

Перечень ПРУ, расположенных на территории Рождественского сельского поселения

| № п/п | Адрес расположения ПРУ | Тип ПРУ | Проектная вмести мость, тыс. чел | Год ввода в эксплуа тацию | Использова- ние в мирное время | Готовность к приему укрывае мых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Рождествено, ул. Терещенко, д. 1 | ВУ | 0,95 | 1986 | - | Кр. |
| 2 | с. Рождествено, ул. Терещенко, д. 1 | ВУ | 0,85 | 1983 | кладовые | Тр. |
| 3 | с. Рождествено, ул. Комсомольская, д. 4 | ВУ | 0,85 | 1985 | кладовые | Тр. |
| 4 | с. Рождествено, ул. Комсомольская, д.5 | ВУ | 0,85 | 1985 | кладовые | Тр. |
| 5 | с. Рождествено, ул. Терещенко, д. 4 | ВУ | 0,95 | 1984 | - | Тр. |
| 6 | с. Рождествено, ул. Терещенко, д. 5 | ВУ | 0,85 | 1984 | кладовые | Тр. |
| 7 | с. Рождествено, ул. Комсомольская, д. 6 | ВУ | 1,0 | 1990 | кладовые | Тр. |
| 8 | с. Рождествено, ул. Терещенко, л. 7 | ВУ | 0,2 | 1977 | класс ГО | Гот. |
| 9 | д. Батово, д. 5 | ВУ | 0,1 | 1981 | класс ГО | Гот. |
| 10 | д. Батово, д. 4 | ВУ | 0,7 | 1981 | кладовые | Тр. |
| 11 | д. Батово | ВУ | 0,4 | 1986 | ПУ ГО | Гот. |

Кр. – капитальный ремонт,

Тр. – текущий ремонт,

Гот. – готов к приему населения

На сегодняшний день в поселении размещено 11 ПРУ. Из них 8 расположено в с. Рождествено, а 3 - в д. Батово. Большая часть ПРУ в настоящее время используется в качестве складских помещений и требуют ремонта. Лишь три ПРУ готовы к приему населения.

В настоящее время (на 1.01.2011 г.) численность постоянного населения составляет 5617 человек, на первую очередь (2020 г.) проектом предусматривается незначительное снижение численности до 5420 человек, на расчетный срок (2030 г.) численность населения возрастет до 6100 человек. Суммарная проектная вместимость ПРУ составляет 7700 человек, что полностью покрывает потребности в укрытии проектного населения. Для укрытия населения необходимо провести капитальный ремонт 8 ПРУ.

Таблица 10

Эвакуация при авариях на потенциально опасных объектах

| Место нахождения потенциально опасного объекта | Название объекта | прогнозируемые масштабы ЧС (R км) | Количество населения, подлежащего эвакуации из зоны возможной ЧС |  | Место нахождения СЭП | Место нахождения ПЭП | Место нахождения ПВР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188350 г. Гатчина, Орлова Роща. | ПИЯФ им. Константинова | Согласно Отчета ПИЯФ РАН № ЭР-133, «Прогноз радиационной обстановки на местности при максимальной проектной и гипотетической авариях на реакторе ВВР-М» проведение мероприятий по эвакуации населения или его отселению при таких авариях на ядерном реакторе ВВР-М не потребуется. |  |  |  |  |  |  |
| д. Чикино | Чикинское ГТС, (бесхозное) | 0,42 км² | 106 |  |  | ПЭП – 1 п. Никольское |  | ДК Большие Колпаны |
| п. Рождествено | Рождественская ГТС, (бесхозное) | 0,555 км² | 135 |  |  | ПЭП – 1 п. Никольское |  | ДК Большие Колпаны |

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области